冰溫熱型開飲機節能標章能源效率試驗方法

- 適用範圍：本項產品進行能源效率試驗與計算(以下簡稱本方法)之前，須符合中國國家標準『開飲機』(Water dispenser)、編號：CNS-13516 -C4469，以及我國開飲機產品標示之相關規定。

- 本方法依CNS-13516進行產品性能試驗，並須增加下列之性能試驗項目，以評估產品之能源效率。

  - 周圍溫度：本方法之周圍環境溫度為25±1℃，開飲機各側面、前面及上面與牆壁間，須如圖1所示相距300mm以上，背面距離須超過65mm。圖1所示之A點應位於產品高度1/2之位置，與產品側面距離150mm。地面溫度與周圍溫度差有2℃以上時，開飲機須放置於高度100mm以上之平木台上。

  - 消耗電量：依CNS-13516第10.3.3節之規定，熱水系統切換至保溫狀態，並且冰水系統運轉至致冷元件（壓縮機、致冷晶片）停止運轉後，測定24小時連續運轉中的保溫消耗電量，並須符合CNS-13516第4.10節、第8.4節、以及本方法關於周圍溫度試驗條件之規定。其中電壓變動值為110V在±2%以內、220V在±1%以內，消耗電量單位為(度/天)或(kWh/day)。

  - 熱水系統平均水溫：依CNS-13516第10.3.3節之規定，熱水系統切換至保溫後，測定24小時連續運轉中的熱水系統水溫，並依CNS-13516第10.11節方法執行。熱水系統平均水溫是前述所測定之24小時連續運轉，量測熱水溫度的平均值，本方法熱水系統平均水溫之量測不確定度須在±0.5℃以內。

  - 冰水系統平均水溫：依CNS-13516第10.3.3節之規定，當測定24小時連續運轉中的保溫消耗電量量測完畢後，依CNS-13516第10.11節方法執行，其中量測冰水水溫時，應於致冷元件（壓縮機、致冷晶片）停止運轉後，再進行盛接開飲機冰水，而盛接冰水之量桶材質訂為玻璃材質之量桶，盛接時不需考慮將該管路中之水量事先放掉。

  - 熱水膽等效容積換算係數K1：直接定義如下式所示，以符號K1表示，單位為無因次。

K1=熱水系統平均水溫−周圍溫度100−周圍溫度								(1)

  - 冰水膽等效容積換算係數K2：直接定義如下式所示，以符號K2表示，單位為無因次。

K2=周圍溫度-冰水系統平均水溫周圍溫度								(2)

  - 冰溫熱開飲機等效內容積：依CNS-13516第10.17節量測儲水桶容量，依第4.16節規定之熱水系統儲水桶容量(以符號V1表示)，冰水系統儲水桶容量(以符號V2表示)，各儲水桶容量應在標示值的95%以上。依下列公式計算決定其等效內容積，單位為公升或L。

冰溫熱開飲機等效內容積(V1⋅K1+13V2⋅K2)＝熱水系統儲水桶容量(V1)×熱水膽等效容積換算係數(K1)＋1/3冰水系統儲水桶容量(V2)×冰水膽等效容積換算係數(K2)

  - 冰溫熱開飲機之能源效率以能源因數值(energy factor)表示，直接定義如下式所示，以符號EF表示，單位為公升/(度/天)或L/(kWh/day)。

單位：mm

俯視圖

開飲機

300以上

300以上

300以上

65以上

D/2

D/2

D

A

開飲機

300以上

300以上

H/2

H/2

H

A

正視圖

300以上

150

備考：

遮蔽物或牆壁

地

圖  開飲機性能試驗配置圖

EF=冰溫熱開飲機等效內容積(公升)每日消耗電量(度/天)