冰溫熱型飲水機能源效率試驗方法

- 適用範圍：本項產品進行能源效率試驗與計算(以下簡稱本方法)之前，須符合中國國家標準『飲水供應機』(Drinking Water Supply)、編號：CNS-3910 -C4129，以及我國飲水機產品標示之相關規定。

- 本方法依CNS-3910進行產品性能試驗，並須增加下列之性能試驗項目，以評估產品之能源效率。

  - 周圍溫度：本方法之周圍環境溫度為25±1℃，飲水機各側面、前面及上面與牆壁間，須如圖1所示相距300mm以上，背面距離須超過65mm。圖1所示之環境溫度量測點A點應位於產品高度1/2之位置，與產品側面距離150mm。地面溫度與周圍溫度差有2℃以上時，飲水機須放置於高度100mm以上之平台上。

  - 供水溫度：飲水機供水溫度為25±1℃。

  - 額定電壓及額定頻率：單相交流額定電壓為110V或220V，額定頻率為60Hz。

  - 消耗電量試驗：量測飲水機於各水膽加滿水後，飲水機之熱水膽水溫達最高溫度(加熱器斷電)並且冰水膽水溫達最低溫度(致冷器斷電)後，24小時維持熱水膽水溫及冰水膽水溫所耗之電量(又稱24小時保溫消耗電量)，其中試驗用電源為額定頻率之額定電壓，電壓變化110V時在±2%以內、220V時在±1%以內，消耗電量單位為kWh。

  - 熱水系統平均水溫及冰水系統平均水溫試驗：將溫度感測器置入熱水膽及冰水膽內1/4、1/2及3/4高度之位置，並依(3)之規定，飲水機之熱水膽水溫達該機最高設定溫度(加熱器斷電)並且冰水膽水溫達該機最低斷電溫度(致冷器斷電)後，量測24小時維持熱水膽水溫及冰水膽水溫所耗電量時，同時監控連續運轉中的熱水系統水溫及冰水系統水溫。熱水系統平均水溫是前述所測定之24小時連續運轉，量測熱水溫度的平均值，冰水系統平均水溫是前述所測定之24小時連續運轉，量測冰水溫度的平均值，本方法熱水系統平均水溫之量測不確定度須在±0.5℃以內。

  - 貯水桶容量試驗：依CNS-3910第4.2.6節量測貯水桶容量，若無法依據CNS-3910第4.2.6節，由洩水口排水量測貯水桶容量時，亦可單獨直接量測該飲水機之相同熱水膽及冰水膽於加滿水後所增加之重量換算之。

  - 冰溫熱開飲機之能源效率以能源效率值(Energy Efficiency)表示，直接定義如下式所示，以符號EE表示。

EE=熱水於熱水膽保有之熱量+冰水於冰水膽保有之熱量24小時保溫消耗電量=4.18×Vh×熱水膽平均水溫-25+4.18×Vc×(25−冰水膽平均水溫)3600Wd	(1)

熱水於熱水膽保有之熱量kJ=4.18Vh熱水膽平均水溫-25

冰水於冰水膽保有之熱量kJ=4.18Vc25-冰水膽平均水溫

Vh為熱水膽容量L;Vc為冰水膽容量L；平均水溫之單位為℃

24小時保溫消耗電量為3600Wd (kJ)；其中Wd為24小時保溫消耗電量單位為kWh